Общий принцип работы

Особенности работы МТА6 по каналу GPRS

- Выбор механизма обмена данными

Устройство МТА6-GPRS передает и принимает сообщения на ДЦ по каналам GSM SMS (до 140 байт/сообщение), передачи данных GSM DATA CSD или GPRS (скорость до 9,6 Кбит/сек). В зависимости от настройки профильной конфигурации (устанавливаемой оператором ДЦ), устройство использует следующие режимы передачи данных:

– авторежим;

– тревожный режим;

– режим запроса ДЦ;

– режим «On-line».

Передача данных в указанных режимах осуществляется следующим образом:

  - Работа по каналу SMS

- Авторежим. Терминал по определенным событиям накапливает блоки данных с информацией о состоянии системы; самостоятельно формирует пакеты данных длиной в 1 SMS-сообщение (140 байт). Когда SMS-сообщение заполнено, оно отправляется на ДЦ. Этот режим возможен, если GPRS-канал не используется (в терминале установлен IP-адрес сервера «127.0.0.1»).

- Тревожный режим. При возникновении тревожного события терминал формирует пакет данных о состоянии (с указанием события) и немедленно отправляет в виде SMS-сообщения на ДЦ.

- Режим запроса. Терминал принимает от ДЦ SMS-сообщение с запросом (командой) на выполнение к.-л. действий. Терминал выполняет заданные действия, формирует ответ в виде одного или нескольких SMS-сообщений (подтверждение выполнения команды или выдача запрошенных данных), и отправляет посредством SMS на ДЦ. Разновидностью данного режима является SMS-команда запроса с ДЦ с указанием «ответить по GPRS» см. ниже.

- Режим «On-line» по каналу SMS недоступен. Возможен режим GPRS-«On-line» с запросом по SMS (см. ниже).

  - Работа по каналу передачи данных DATA CSD

Передача данных по данному каналу возможна только по запросу с ДЦ (диспетчер ДЦ устанавливает соединение (DATA CSD) с терминалом при помощи программного обеспечения ДЦ). Возможны следующие режимы работы:

а) Режим запроса. При установленном соединении терминал принимает от ДЦ пакет данных запроса (команду) на выполнение к.-л. действий. Терминал выполняет заданные действия, формирует ответ в виде одного или нескольких пакетов данных (подтверждение выполнения команды или выдача запрошенных данных), и передает посредством DATA CSD на ДЦ.

б) Режим «On-line». При установленном соединении терминал принимает команду «Установить режим On-line» от ДЦ. Далее терминал начинает непрерывно передавать на ДЦ данные о текущем состоянии в реальном режиме времени вплоть до разрыва соединения DATA CSD или приема команды «Отменить режим On-line». Кроме того, при установленном режиме «On-line» возможно формирование и обработка запроса от ДЦ (см. Режим запроса), причем после ответа на запрос терминал продолжает передачу текущих данных.

  - Работа по каналу передачи данных GPRS

Использование канала GPRS включается установкой IP-адреса сервера в значение, отличное от «127.0.0.1». GPRS-соединение устанавливается со стороны терминала. Возможны следующие варианты использования данного канала:

    - Авторежим. По определенным событиям накапливаются блоки данных о состоянии системы; терминал периодически самостоятельно устанавливает GPRS соединение с сервером ДЦ и осуществляет передачу накопленных данных.

    - Режим запроса. Терминал принимает от ДЦ пакет данных с запросом (командой) одним из 2-х способов: 1. Запрос передается SMS-сообщением с внутренним параметром «Ответить по GPRS».  2. Запрос передается по каналу GPRS при установленном (со стороны терминала) GPRS-соединении. Терминал выполняет заданные действия, формирует ответ в виде одного или нескольких пакетов данных (подтверждение выполнения команды или выдача запрошенных данных), устанавливает GPRS-соединение и передает данные на ДЦ.

    - Режим GPRS-«On-line». Одним из 2-х вышеуказанных способов передается команда от ДЦ «Установить режим On-line». Устанавливается GPRS-соединение; далее следует передача данных о текущем состоянии системы на ДЦ вплоть до приема команды «Отменить режим On-line». Кроме того, при установленном режиме GPRS-«On-line» возможно формирование и обработка запроса от ДЦ, причем после ответа на запрос терминал продолжает передачу текущих данных.

GPRS-соединение может прерваться, если ДЦ передает терминалу запрос по каналу SMS или DATA CSD. В этом случае, после обработки соответствующего запроса и ответа на него, терминал восстанавливает GPRS-соединение и продолжает работать в предыдущем режиме.

Настройка терминала на необходимую конфигурацию каналов передачи данных и режимов работы может выполняться локально (подключением к компьютеру) или удаленно (посредством команд с ДЦ).

- GPRS

- Для корректной работы МТА в режиме GPRS необходимо установить параметры соединения:

  - Параметры GPRS-соединения (GPRS-Connection)

    - Точка доступа (Host)

Например:

- Beeline: “internet.beeline.ru”

- Megafon: “internet.mc”

  - Пользователь (Login)

Например:

- Beeline: “beeline”

- Megafon: любое слово

  - Пароль

Например:

- Beeline: “beeline”

- Megafon: любое слово

  - IP-адрес сервера (ДЦ) и порт. Для отключения работы по GPRS, необходимо установить IP-адрес сервера “127.0.0.1”

См. формат команды 0x57 “Установка параметров GPRS-соединения” (“s Формат команд.doc”)

  - Заголовок HTTP-запроса (GPRS URL)

  - Ограничение на трафик одного сеанса GPRS. Отдельно указывается предельный объем входящего и исходящего трафика. При достижении любой из указанных величин GPRS-соединение разрывается и начинается новый сеанс. Указывается значение в кб с точностью до 0,1 (например: 1; 2,5 и т.д.). Минимально возможное значение – 1кб; если указано меньшее значение, будет установлено максимальное – 65кб. Значение 0кб соответствует неограниченному трафику.

См. формат команды 0x67 “Установка параметров HTTP-запроса” (“s Формат команд.doc”)

Команда отправляется в режиме SMS или ПД.

- Заводские установки:

  - Точка доступа: “internet.mts.ru”

  - Пользователь: “mts”

  - Пароль: “mts”

  - IP-адрес сервера: 127.0.0.1

  - Заголовок HTTP-запроса: “/gprs/gprs.dll?data”

  - Предельный объем входящего/ исходящего трафика: неогр./ неогр.

- МТА может передавать данные по GPRS только в Авторежиме, либо по запросу с ДЦ. Тревожные сообщения по каналу GPRS не отправляются.

- Особенности работы в авторежиме. Если параметр “IP-адрес сервера” = “127.0.0.1”, все данные, отправляемые в авторежиме, передаются по SMS. Если параметр “IP-адрес сервера” ≠ “127.0.0.1”, все данные авторежима передаются по GPRS. Т.о., для того, чтобы позиция (состояние) МТА по к.-л. событию отправлялась по каналу GPRS, необходимо 1) задать IP-адрес сервера ДЦ (см. выше), 2) в профиле МТА установить для данного события Авторежим (дополнительно можно установить и Тревожный режим с отправкой по SMS/ПД).

После рестарта процессора, МТА не устанавливает GPRS-соединение до тех пор, пока не появились данные для отправки в Авторежиме. Необходимость отправки данных определяется профилем SetupMTA (произошли события, установленные в Авторежиме, + истек интервал времени, заданный параметром Частота сеансов GPRS). С данным параметром не связано формирование отдельного события

Когда данные для отправки готовы, МТА устанавливает PPP-соединение с сетью GSM, затем IP/TCP-соединение с сервером ДЦ и передает данные на сервер в HTTP-пакетах. Если все данные переданы (а также периодически с интервалом 2 мин, если данные продолжают идти), МТА разрывает IP/TCP-соединение (PPP-уровень остается в соединении) и опрашивает состояние GSM-модема (входящие SMS, входящий вызов, регистрацию в сети, уровень сигнала и проч.). В течение времени простоя, когда данных для отправки в Авторежиме нет, МТА не устанавливает IP/TCP-соединения.

- Особенности работы по запросу. Запрос данных в режиме GPRS может быть передан двумя способами.

- Отправляется SMS-запрос с флагом Ответить по GPRS:

См. “s Формат команд.doc”

В этом случае ответ на ДЦ придет немедленно при получении запроса и установке IP/TCP-соединения. Если к моменту окончания ответа на запрос были накоплены данные в Авторежиме, они также отправляются на ДЦ.

- Отправляется GPRS-запрос:

См. “s Формат команд.doc”, “s Формат HTTP.doc”

В этом случае команда запроса ставится в очередь на сервере ДЦ, и будет оправлена объекту (и обработана) только в момент получения от объекта к.-л. данных в режиме GPRS.

  - Остановить длительную отправку данных в режиме GPRS по запросу местоположения/состояния можно, отправив команду Сброс-Рестарт по GPRS (рестарт контроллера в этом случае не выполняется).

  - Если все данные переданы (а также периодически с интервалом 2 мин, если данные продолжают идти), МТА разрывает IP/TCP-соединение (PPP-уровень остается в соединении) и опрашивает состояние GSM-модема (входящие SMS, входящий вызов, регистрацию в сети, уровень сигнала и проч.).

- GPRS-ONLINE. Для установки соединения ONLINE в режиме GPRS, отправляется команда запроса ONLINE (SMS-запрос с ответом по GPRS, либо запрос по GPRS). После получения команды, МТА начинает передавать текущее состояние аналогично режиму ONLINE в ПД. Периодически возможны задержки в передаче пакетов ONLINE, обусловленные сбоями/перегрузкой сети, а также временным выходом МТА из GPRS для опроса состояния модема. Остановить режим GPRS-ONLINE можно только следующими способами:

- Отправка команды Отменить режим On-Line (SMS с ответом по GPRS, или GPRS-запрос).

- Сброс терминала (командой с ДЦ в любом режиме, кроме GPRS, либо аппаратный сброс).

- Установка ограничения на объем трафика целесообразна в том случае, если оператор GSM предусматривает нетарифицируемый объем переданных/ полученных данных в течение одного сеанса GPRS. При достижении заданного предела по исходящему или входящему трафику, GPRS-соединение разрывается и начинается новый сеанс.

Таблица 1. Основные параметры GPRS-соединения

| Параметр | Источник | Заводские уст. | Команда Navigator ДЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка доступа (Host) | Информация провайдера GSM | “intertnet.mts.ru” | Команда→Установить номера тел. и т.п. |
| Пользователь (Login) |  | “mts” |  |
| Пароль |  | “mts” |  |
| IP-адрес сервера | Установки конфигурации ДЦ | 127.0.0.1 |  |
| IP-порт сервера |  | 80 |  |
| Заголовок (URL) HTTP-запроса |  | “/gprs/gprs.dll?data” |  |
| Предельный объем вх./исх. трафика одного сеанса GPRS |  | неогр./неогр. |  |
| Частота сеансов GPRS | Профиль МТА | 10 (минут) | Установка профиля МТА6 (Событие не формируется, используется только указанный параметр – интервал времени (0..255 минут)) |

Таблица 2. Дополнительные параметры и настройки

| Параметр | Источник | Заводские уст. | Команда ДЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное отключение GPRS | Установки конфигурации ДЦ | + | Установить IP-адрес сервера = “127.0.0.1” (табл. 1) |
| Автоматическая передача данных на ДЦ по GPRS | Профиль МТА | – | Установка профиля МТА6 (установка флага Авторежим по любому событию МТА) |
| Передача данных на ДЦ по запросу SMS | Отправка команды объекту |  | Команда→<Режим: SMS, Установка флага “Ответить по GPRS”> |
| Передача данных на ДЦ по запросу GPRS | Отправка команды объекту |  | Команда→<Режим: GPRS |
| Остановка передачи данных по запросу местоположения/ состояния в режиме GPRS | Отправка команды объекту |  | Команда→<Режим: GPRS>, <Тип команды: Сброс-рестарт>→… |
| GPRS-ONLINE | Отправка команды объекту |  | Команда→<Режим: SMS, Установка флага “Ответить по GPRS” или Режим: GPRS> |
| Отменить GPRS-ONLINE | Отправка команды объекту |  | Команда→<Режим: SMS, Установка флага “Ответить по GPRS” или Режим: GPRS> |