# Страница данных журнала DataLogger (MTA6r)

| Адрес(hex) | D7 | D6 |  | D5 | D4 | D3 |  |  | D2 |  | D1 | D0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64*n+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Format | mFD |
| 0 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) | Записываются и выводятся всегда |
| 1 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Широта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) |  |
| 5 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Float32(C) |  |
| 9 | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Время GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | Неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| D | Неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Статус терминала* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte | 0 |
| F–10 | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 | 1 |
| 11 | РЕЗЕРВ (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ст. бита |  |  | Byte | 2 |
| 12 | Скорость мгновенная (модуль km/h) (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 13 | Направление (угол) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 14 | Пробег (в километрах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 | 3 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27–2A | Аккумулятор расхода топлива (двигатель с ЭУ) – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Long32 | 4 |
| 2B–2E | Аккумулятор расхода топлива (двигатель с ЭУ) – II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Long32 |  |
| 2F–30 | Моточасы I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 31–32 | Моточасы II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Int16 |  |
| 16 | РЕЗЕРВ (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЦП 0 (2 ст. бита) |  | Byte | 5 |
| 17 | АЦП 0 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 18 | РЕЗЕРВ (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЦП 1 (2 ст. бита) |  | Byte |  |
| 19 | АЦП 1 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 1A | РЕЗЕРВ (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЦП 2 (2 ст. бита) |  | Byte |  |
| 1B | АЦП 2 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 1C | РЕЗЕРВ (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЦП 3 (2 ст. бита) |  | Byte |  |
| 1D | АЦП 3 (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 1E | Температура внешнего датчика MicroLan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte | 6 |
| 1F | Управление (4 бита) |  |  |  |  |  | Текущее состояние сухих контактов (4 бита) |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 20 | Текущее состояние сухих контактов (8 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 21 | РЕЗЕРВ (4 бит) |  |  |  |  |  | Предыдущее состояние сухих контактов (4 бита) |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 22 | Предыдущее состояние сухих контактов (8 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 23 | Напряжение батареи (6 бит) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ст. бита |  |  | Byte | 7 |
| 24 | Напряжение бортового питания (8 мл. бит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Byte |  |
| 25 | Температура чипа микроконтроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sign Byte |  |
| 26 | Ант.GPS (1 бит) |  | Уровень GSM (3 бита) |  |  |  |  | Кол-во спутников (4 бита) |  |  |  |  | Byte |  |
| 33-35 | РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-3D | Битовая маска событий (max=64 соб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3E | Control Byte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3F | Контрольная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Статус терминала (побитно):

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угон | Спящий режим | – | – | Используется профиль «по умолчанию» | Ошибка GPS | Поставлен на стоянку | Поставлен под охрану |